专业综合课程设计课题任务书

| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 团队角色 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 题目 | 基于ESP32-P4的端云协同口腔健康筛查系统 |  |  |  |  |
| 课题来源和 技术需求 | 1、应用场景 口腔健康是全身健康的重要组成部分。世界卫生组织资料显示，口腔疾病影响人群广、持续时间长，未治疗恒牙龋齿是常见健康问题之一；若早期缺少观察和干预，容易发展为疼痛、感染、咀嚼功能下降和治疗费用增加等问题，影响儿童成长、学生学习和老年人生活质量。 我国《健康口腔行动方案（2019—2025年）》提出推动口腔健康行为普及和口腔健康服务能力提升，并将12岁儿童龋患率、儿童窝沟封闭服务覆盖率、成人每天两次刷牙率、老年人存留牙数等列为行动指标。第四次全国口腔健康流行病学调查也显示，儿童龋患、成人牙石和牙龈出血等问题仍需持续关注，说明口腔健康管理具有明确的公共健康价值。 在家庭、校园和社区场景中，口腔自查主要依靠普通镜子、手机拍照或定期牙科检查。普通镜子难以观察后牙区和牙龈边缘，手机拍照缺少稳定补光、距离、角度和清晰度控制，专业牙科检查又受到时间、费用和可及性限制。因此，需要一种低成本、易操作、能标准化采集口腔图像并给出风险提示的AIoT辅助筛查方案。 本课题面向家庭口腔自查、校园健康筛查、儿童刷牙习惯培养、社区口腔健康科普和老年口腔健康管理等实际需求，利用ESP32-P4端侧感知与云端AI分析相结合的方式，将口腔健康管理从“出现疼痛后就医”前移到“日常观察、及时提醒、科学护理”阶段。 2、功能需求 （1）口腔图像采集与实时预览需求：系统由桌面主机和手持口腔探头组成，探头集成MIPI-CSI摄像头、可调LED补光、ToF距离传感器和6轴IMU，采集牙齿、牙龈及口腔局部图像；桌面端7英寸触摸屏实时显示摄像头画面、当前拍摄视角、距离状态、姿态状态和补光状态，使用户能够边拍边看。 （2）拍摄方式需求：系统当前阶段支持触摸屏拍摄和语音指令拍摄两种方式。触摸屏拍摄是指用户在实时预览界面点击“拍摄、重拍、下一视角”等按钮完成手动采集；语音指令拍摄是指用户说出“开始拍摄、重新拍摄、下一张”等简短指令后触发对应采集流程。稳定状态自动拍摄需要更充分的阈值调试和误触发控制，作为后续比赛阶段扩展功能。 （3）标准化视角与拍摄引导需求：系统围绕课程设计阶段可完成的核心场景，重点实现上颌正面、下颌正面、左侧/右侧咬合区等少量标准视角采集；ToF传感器实时检测探头与牙齿距离，IMU检测倾斜角和抖动状态，系统通过屏幕和语音给出“靠近一点”“远离一点”“向左/向右倾斜”“保持稳定”等提示。 （4）图像质量检测与重拍需求：系统在本地判断图像是否存在过暗、过曝、明显模糊、反光严重、牙齿区域过小等问题；不合格图像在屏幕上标记原因并提示用户重拍，合格图像进入端侧初筛或云端上传流程，保证后续识别使用的是相对可用的图像。 （5）端侧基础处理与离线初筛需求：ESP32-P4端侧完成实时预览、图像裁剪压缩、亮度/清晰度检测、距离姿态融合判断，并部署轻量化视觉模型或轻量分割算法，对牙齿区域进行粗分割，对疑似龋齿、龋洞或裂纹可见区域给出本地粗筛提示。该功能作为课程设计核心创新点之一，目标是在无网络时仍能给出基础拍摄反馈和风险提示。 （6）云端识别与报告生成需求：联网状态下，设备将合格图像、端侧初筛结果和图像质量参数上传至云服务器；云端视觉模型对牙齿区域、疑似龋齿/龋洞/裂纹等可见风险进行进一步识别和标注，Web端调用大语言模型生成通俗易懂的筛查报告、护理建议和复查提醒。 （7）Web端数据查看与用户隔离需求：系统当前阶段优先开发Web端，实现账号登录、设备绑定、家庭成员档案切换、本次报告查看、历史记录查询和复查提醒；通过用户ID、家庭成员ID、设备ID和报告ID进行数据隔离，保证不同用户及不同家庭成员的口腔图像和报告互不混淆。移动App作为后续比赛阶段扩展。 （8）隐私保护与安全边界需求：口腔图像和筛查报告属于个人健康相关数据，系统需支持用户授权上传、历史记录删除和必要的数据加密传输；所有界面和报告均应避免绝对化诊断表述，定位为口腔健康风险筛查与护理辅助工具，不替代口腔医生。校园批量管理、OTA升级、移动App和大规模模型迭代作为后续比赛扩展方向。 3、性能需求 （1）口腔图像采集实时性需求：摄像头应支持不低于720P的口腔图像采集，桌面端7英寸屏幕能够实时预览口腔画面；原型演示时应保证用户可以顺畅完成对准、观察、拍摄和重拍操作。 （2）拍摄引导响应需求：ToF距离传感器和IMU姿态传感器需连续采集探头与牙齿距离、倾斜角和手持抖动状态，用户调整探头后系统应快速给出距离、角度和稳定性提示，使用户能在较短时间内完成一组核心视角采集。 （3）两种拍摄方式可用性需求：触摸屏拍摄应能在预览界面直接完成拍摄、重拍和下一视角切换；语音指令拍摄应能识别少量固定命令并触发对应动作。 （4）端侧处理性能需求：ESP32-P4端侧应完成亮度检测、过曝检测、清晰度评估、图像裁剪压缩和牙齿区域粗分割/初筛提示；端侧输出主要用于拍摄反馈和离线风险提示，处理时间应控制在用户可接受范围内，不影响基本预览和交互。 （5）云端识别与报告时效需求：云服务器应在收到设备上传的合格图像后完成视觉模型推理和风险区域标注，并调用大语言模型生成简要筛查报告；原型阶段报告生成时间应控制在演示可接受范围内，重点保证流程完整和结果可解释。 （6）Web端数据隔离需求：Web端应支持账号登录、家庭成员切换、本次报告查看和历史记录查询，不同账号和不同家庭成员的数据应独立保存，避免家庭共用设备时出现图像和报告混淆。 （7）隐私与安全性能需求：设备与云端传输尽量采用HTTPS等安全通信方式；报告内容应标注“仅供健康筛查参考，不作为医学诊断”，并支持用户删除历史图像和报告记录，降低健康数据使用风险。 4、拟采用技术路线 感知层采用MIPI-CSI摄像头、VL53L1X/VL53L0X ToF、BMI270/ICM-42688 6轴IMU、PWM白光LED补光、触摸屏交互模块和外接麦克风/扬声器；传输层采用Wi-Fi与HTTP/HTTPS接口完成图像、传感器状态和筛查结果上传，Web端通过后端接口获取报告；控制层采用ESP32-P4、FreeRTOS、LVGL、ESP-IDF v5.5.2、I2C/I2S驱动、本地图像质量评估算法和端侧轻量视觉模型，实现实时预览、触摸屏拍摄、语音指令拍摄、距离姿态引导、图像质量判断和离线初筛；云端采用FastAPI/Node.js、OpenCV、PyTorch/YOLO或Mask R-CNN、大模型API、MySQL/PostgreSQL和对象存储，对上传图像进行风险区域标注、报告生成和用户数据隔离管理。后续比赛阶段再扩展稳定状态自动拍摄、移动App、校园批量筛查、OTA升级和更高精度模型迭代。 |  |  |  |  |
| 指导老师签名 |  |  |  |  |  |